FPGA医学影像分割与定量测量系统

一、系统实现的智能分析功能

本系统实现基于灰度阈值的器官 / 病灶组织半自动分割智能分析功能，属于题目要求的具有明确医学应用意义的图像处理智能分析技术。

二、项目应用背景与医学意义

目前基层乡镇卫生院、社区医院普遍存在设备短板：

1. 高端医学影像后处理工作站价格昂贵，基层医疗机构无法批量配备；

2. 电脑端专业影像软件操作复杂、学习成本高，基层医务人员难以快速上手；

3. 常规阅片仅能肉眼观察病灶，无法快速获取病灶面积、大小等定量数据，肿瘤随访、疗效评估只能依靠医生主观经验判断，缺乏数据支撑。

针对以上痛点，本项目设计一套轻量化、低成本、纯硬件实现的医学影像半自动分割与定量测量系统，面向基层医务工作者使用。

三、系统整体工作流程

1. 系统读取 SD 卡中标准 CT 灰度断层影像；

2. FPGA 硬件完成灰度归一化预处理，统一影像对比度，优化分割条件；

3. 基层医生结合临床肉眼阅片结果，通过按键手动调节最佳分割阈值；

4. FPGA 硬件流水线实时完成阈值分割、生成二值分割掩码、提取病灶 / 组织轮廓；

5. 系统基于分割掩码统计单断层内病灶的像素面积，结合CT图像像素物理尺寸换算得到病灶实际截面积；系统预留接口，可通过连续多张CT断层切片的截面积，结合扫描层厚进一步估算病灶三维体积；

6. 将分割轮廓、截面积/体积估算结果叠加在原图上输出显示；

7. 医生根据精准的量化面积、体积数据，辅助判断病灶大小、用于复诊对比与疗效评估参考。

四、功能定位（最关键、答辩必看）

本系统不做病灶自动筛查、不做 AI 智能诊断。

真实医学定位：

医生已经肉眼发现病灶后，本系统负责对病灶进行精准分割、量化测量，提供客观的面积、体积参考数据，弥补人工肉眼评估不准、无量化数据的基层医疗短板。

属于临床医学中标准的影像后处理定量分析技术，完全符合题目 “器官或组织分割” 的智能分析要求。

- 五大基础核心功能

1. 灰度归一化预处理功能

对医学灰度影像进行对比度校正，统一图像灰度动态范围，消除成像亮度差异，为稳定分割提供预处理基础。

2. 交互式阈值分割功能

支持按键实时调节灰度阈值，根据灰度差异自动区分背景与目标组织，生成精准二值分割掩码，完成器官 / 病灶区域分割。

3. 掩码轮廓提取与高亮显示功能

基于分割掩码提取病灶、组织的完整边界轮廓，对目标区域轮廓进行高亮标记，直观展示分割边界，实现可视化边界展示。

4. 病灶截面积计算功能

硬件对分割掩码内目标区域的有效像素进行统计，结合CT影像像素对应的实际物理尺寸，换算得到单张断层图像内病灶的实际截面积，输出定量测量结果。

5. 病灶体积估算扩展功能

预留连续CT切片处理接口，可输入一组连续的断层影像，逐层计算截面积，结合CT扫描层厚，采用切片累加的方法估算病灶三维体积，满足肿瘤随访的体积评估需求。

六、辅助交互显示功能

实时人机交互可视化功能

阈值调整、分割轮廓、高亮效果、面积与体积估算数据实时刷新，实现所见即所得的轻量化影像后处理，适配基层快速作业场景。

七、系统核心创新与优势

1. 极低硬件成本，适配基层医疗场景

相较于数十万级别的医用影像后处理工作站，本系统基于通用 FPGA 硬件实现，成本极低，适合基层医院批量部署，填补基层影像定量设备空白。

2. 极简操作、零学习门槛

摒弃专业影像软件复杂的操作流程，仅通过按键调参即可完成专业分割量化，适配基层医生操作能力，无需专业培训。

3. FPGA 硬件并行处理，实时性极强

所有图像处理、分割、轮廓提取、面积统计运算均为硬件流水线并行执行，无软件延迟，调节阈值即刻出分割与测量结果，实时性远优于普通电脑软件串行处理。

4. 分割‑定量一体化，满足临床随访需求

系统不仅完成病灶轮廓分割高亮，同时输出截面积、三维体积估算值，直接为基层肿瘤复查、疗效评估提供客观定量数据，具备实际医学应用价值。

5. 专用嵌入式终端，稳定易用

无需电脑、无需安装软件、无系统兼容问题，开机即可使用，适合基层门诊长期稳定工作。

八、规范免责声明（规避所有答辩风险）

本系统为基层医学影像辅助定量分析工具，仅提供组织分割、面积与体积估算参考数据，不具备病灶自动识别、疾病诊断功能。所有分割阈值由临床医生根据专业经验人工判定，系统输出的截面积、体积估算值仅用于疗效随访、数据参考，不可单独作为临床诊断依据，不替代执业医师专业判读。