## 一、基础要求

1. **完成医学影像数据处理链路**

完成至少一种医学影像模态的数据输入、缓存、处理和输出显示。

- 输入可来自上位机、SD卡、DDR、以太网、USB、摄像头或片上处理器。   // usb  摄像头  片上处理器

- 输出可采用HDMI、VGA、LCD或上位机界面。

# 现有:

输入: 上位机(串口)   输出(HDMI)

# 后续:

输入: 上位机(Ethernet)   输出(HDMI+Ethernet(上位机回读图像, 上位机显示对比))

2. **实现至少三类基础处理或显示功能**

可选功能包括：

- 灰度归一化；    //

- 窗宽窗位调节；  // 模拟器

- 伪彩色映射；

- 直方图均衡和CLAHE；

- 去噪滤波和边缘增强；//

- 阈值分割；   //

- 形态学开闭运算；

- 连通域统计；

- 分割掩膜叠加；// --红色叠加

- 轮廓绘制；  //

- 面积或体积估计。 //

3. **实现至少一种具有明确医学应用意义的智能分析功能**

例如：

- 器官或组织分割；   //

- 病灶候选区域检测；  //

- 细胞计数；

- 血管或视盘区域提取；

- 超声目标区域跟踪；

- CT/MRI图像配准；

- 三维切片浏览。

# 现有:

病灶候选区域检测；(已用阈值分割实现)

# 后续:

器官或组织分割; (用人工智能模型实现, CAMUS心脏2/4腔划分)

4. **由FPGA完成核心算法或核心加速模块**

需要说明以下内容：

- 模块划分；//

- 数据流路径；//

- 缓存机制；//

- 时钟域设计；//

- 定点化策略；//

- 片上及片外存储访问方式； //

- 关键资源占用。###这个要怎么得到具体数据?

5. **具备稳定、连续、可交互的展示能力**

显示端或上位机界面应能够标注：

- 当前处理模式；

- 阈值参数；

- 分割结果；

- 推理耗时；### 需要先实现网络通路, 同样是PL存reg->axi读回

- 帧率；###   HDMI切换buffer的速度就是帧率, 存到reg, 上位机通过axi读回

- 资源统计等信息。### 这个能够实时得到数据吗? 从PL得到?

## 二、拓展要求

1. 实现轻量化U-Net、MobileU-Net、UNet++、ResUNet、nnU-Net风格小模型或自定义医学分割网络，并完成INT8/INT4量化、剪枝或知识蒸馏后在FPGA上进行推理加速。

2. 支持2.5D或3D医学体数据处理，例如相邻多切片输入、patch-based体数据分割、MPR多平面重建、最大密度投影（MIP）或分割体积统计。

[需要找到连续帧的数据集] EchoNet-Dynamic   CardiacUDA

- 3. 支持交互式医学分割展示，例如通过鼠标、按键、触摸屏或上位机选择ROI、点提示、框提示或阈值参数，并由FPGA实时更新分割掩膜、轮廓和定量结果。[已实现]

4. 实现图像配准或多模态融合，例如CT-MRI刚性配准、超声连续帧配准、术前影像与实时图像对齐，体现几何变换、插值和代价函数计算的硬件化设计。

- 5.实现“原图+增强图+分割掩膜+量化指标”的同屏展示，例如左右分屏、四宫格、透明Alpha叠加、轮廓叠加、伪彩色热力图、实时FPS和延迟显示。

6. 给出与CPU或软件基线的对比，包括处理帧率、单帧或单切片延迟、吞吐率、功耗估计、LUT/FF/BRAM/DSP占用、DDR带宽估计以及算法精度变化。

`

# 后续:

先实现 1, 2, 5

1. 模型用于器官(腔室)分割

2. 需要另找一个带若干组同一器官影像的相邻切片图的数据集, 使得本项目能够丰富并展示: 连续帧处理(视频流) 体积计算等

超声连续帧配准

容积与面积变化（EDV / ESV）

End-Diastolic Volume / End-Systolic Volume

分别测量心室舒张最大状态和收缩最小状态下的容积。

实时统计区域面积、估算容积

射血分数（LVEF / EF）

Left Ventricular Ejection Fraction

表示每次收缩时，排出的血液占舒张末期血液容积的比例。

\[ EF=\frac{EDV-ESV}{EDV}\times100\% \]

EDV：舒张末期容积。

ESV：收缩末期容积。

心肌应变（Myocardial Strain）

GLS / Global Longitudinal Strain

测量心肌在收缩过程中发生了多大程度的形变。GLS 是左心室整体纵向应变，是临床上重要的心肌功能指标。

简化的一维应变定义为：

\[ \varepsilon=\frac{L-L_0}{L_0}\times100\% \]

\(L_0\)：初始长度。

\(L\)：变形后的长度。

待检查:

自动阈值有没有问题

做到用hdmi能够输出视频流(网线传入), 改进缓存形式, 尝试让帧率更快

图像处理模式(单图像处理):

图像->阈值, 轮廓, 掩膜 -> 六种图

单处理显示模式*5   批处理模式(六种图显示在同一个页面)

医学分析模式(视频流HDMI输出):

图像->超声连续配准->模型->4腔室轮廓图->EDV ESV, 射血分数EF, 心肌应变 && 4腔室轮廓图/二值图/掩膜图/伪彩色映射图 输出

输出图像:
原图  去噪图   轮廓图   二值图   红色掩膜图    伪彩色映射图

回传数据:

显示模式